ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ						                                                                      ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ         :ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ     :17 603

ΤΗΛΕΦΩΝΟ       :210 9521410(εσωτ.1)

EMAIL                 :anti-opaa@kallithea.gr

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΤΟΝ ΧΕΡΣΑΙΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

Σχέδιο προς διατύπωση παρατηρήσεων και συμπληρώσεων από το αρμόδιο Λιμεναρχείο

Άρθρο 1

Σκοπός

Ο παρών Κανονισμός καθορίζει τις προϋποθέσεις, τους όρους και τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος που πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και μικροεπισκευών σκαφών στον χερσαίο χώρο διαχείμασης και συντήρησης της Ναυταθλητικής Μαρίνας Καλλιθέας.

Βασικοί στόχοι είναι:

- η προστασία του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος,

- η αποτροπή ρύπανσης του εδάφους, των φρεατίων απορροής και της θάλασσας,

- η προστασία εργαζομένων, χρηστών και επισκεπτών,

- η ασφαλής και ελεγχόμενη λειτουργία του χώρου,

- η σαφής κατανομή υποχρεώσεων μεταξύ Δήμου, ιδιοκτήτη ή χρήστη σκάφους και συνεργείου,

- η συμμόρφωση με τις υποδείξεις της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ναυταθλητικής Μαρίνας Καλλιθέας και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη.

Άρθρο 2

Προϋπόθεση έναρξης εργασιών

Καμία επαγγελματική εργασία επί σκάφους δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας ή του οργάνου διαχείρισης της Μαρίνας.

Πριν από την έναρξη των εργασιών υποβάλλεται και υπογράφεται το έντυπο «Άδεια Εργασιών – Δήλωση Συνεργείου».

Στο έντυπο αναγράφονται υποχρεωτικά:

- τα στοιχεία του σκάφους,

- τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή νόμιμου χρήστη,

- τα πλήρη στοιχεία του συνεργείου ή επαγγελματία,

- ο υπεύθυνος εκτέλεσης,

- η ακριβής φύση των εργασιών,

- η ημερομηνία και η προβλεπόμενη διάρκειά τους,

- τα βασικά υλικά και μέσα που θα χρησιμοποιηθούν,

- τα μέτρα προστασίας και αντιρρύπανσης,

- ο τρόπος συλλογής και απομάκρυνσης των παραγόμενων αποβλήτων.

Η έγκριση εκτέλεσης εργασιών δεν αποτελεί πιστοποίηση της τεχνικής ή επαγγελματικής επάρκειας του συνεργείου και δεν μεταβάλλει τις ευθύνες που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος.

Άρθρο 3

Εργασίες που δύνανται να επιτρέπονται

Υπό τους όρους του παρόντος μπορούν να επιτρέπονται:

- πλύσιμο και συνήθης καθαρισμός,

- χειρωνακτικό ή μηχανικό τρίψιμο και λείανση,

- γυάλισμα,

- μικρής έκτασης επισκευές πολυεστέρα,

- μικρές ξυλουργικές εργασίες,

- μικρές εργασίες σε ανοξείδωτες ή άλλες μεταλλικές επιφάνειες,

- μικρής κλίμακας ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες,

- αντικατάσταση εξαρτημάτων,

- περιοδική συντήρηση κινητήρων,

- αλλαγή λαδιών, φίλτρων και συναφών αναλώσιμων,

- εφαρμογή ασταριών, χρωμάτων και νόμιμα χρησιμοποιούμενων υφαλοχρωμάτων,

- τοπικές και μικρής έκτασης βαφές,

- λοιπές εργασίες συνήθους ετήσιας συντήρησης.

Η υπηρεσία διαχείρισης μπορεί να απαγορεύσει συγκεκριμένη εργασία όταν από τις συνθήκες εκτέλεσής της προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης, πυρκαγιάς, ατυχήματος ή σοβαρής όχλησης.

Άρθρο 4

Τρίψιμο – απόξεση – λείανση

Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε τέτοιας εργασίας:

- Καλύπτεται πλήρως το έδαφος κάτω από το σκάφος και σε επαρκή περίμετρο γύρω από αυτό με συνεχές, αδιαπέραστο και επαρκούς μηχανικής αντοχής προστατευτικό κάλυμμα.

- Το κάλυμμα στερεώνεται επαρκώς ώστε να μη μετακινείται από τον άνεμο.

- Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ανοικτά σημεία από τα οποία σκόνη, ξύσματα, χρώματα ή κατάλοιπα μπορούν να καταλήξουν στο έδαφος, στα φρεάτια ή στη θάλασσα.

- Κατά το μηχανικό τρίψιμο χρησιμοποιείται, όπου είναι τεχνικά δυνατό, εργαλείο με σύστημα τοπικής αναρρόφησης και συλλογής σκόνης.

- Όταν υφίσταται κίνδυνος διασποράς, τοποθετούνται κατακόρυφα προστατευτικά πετάσματα ή άλλο κατάλληλο μέσο προσωρινής περίκλεισης.

- Οι εργασίες διακόπτονται όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν ασφαλή συγκράτηση της σκόνης και των καταλοίπων.

- Όλα τα υπολείμματα συλλέγονται άμεσα.

- Απαγορεύεται η απομάκρυνση σκόνης ή υπολειμμάτων με πεπιεσμένο αέρα προς τον περιβάλλοντα χώρο.

Άρθρο 5

Βαφές – αστάρια – υφαλοχρώματα

Κατά τις εργασίες βαφής:

- προστατεύεται πλήρως το δάπεδο,

- τα δοχεία παραμένουν κλειστά όταν δεν χρησιμοποιούνται,

- απαγορεύεται η απόρριψη χρωμάτων, διαλυτών ή καταλοίπων στο έδαφος, σε φρεάτια ή στη θάλασσα,

- χρησιμοποιούνται μόνο προϊόντα που επιτρέπεται νόμιμα να διατίθενται και να χρησιμοποιούνται,

- λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή διασποράς σταγονιδίων.

Η βαφή με ψεκασμό επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική προηγούμενη έγκριση και εφόσον εξασφαλίζεται επαρκής περιορισμός της διασποράς.

Άρθρο 6

Λάδια – καύσιμα – φίλτρα – μπαταρίες

Κατά τις μηχανολογικές εργασίες:

- τοποθετούνται κατάλληλα δοχεία ή λεκάνες συλλογής,

- απαγορεύεται απολύτως η απόρριψη λιπαντικών, καυσίμων ή χημικών στο έδαφος, στα φρεάτια ή στη θάλασσα,

- χρησιμοποιημένα λιπαντικά, φίλτρα, συσσωρευτές και εμποτισμένα πανιά συλλέγονται χωριστά,

- τα σχετικά απόβλητα απομακρύνονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

- απαγορεύεται η απόρριψή τους στους κοινούς κάδους απορριμμάτων.

Άρθρο 7

Αντιρρυπαντικός εξοπλισμός

Κάθε συνεργείο που εκτελεί εργασία με κίνδυνο διαρροής οφείλει να διαθέτει στον χώρο κατάλληλο κιτ αντιμετώπισης διαρροών.

Το κιτ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

- απορροφητικά φύλλα ή πανιά,

- απορροφητικό υλικό για πετρελαιοειδή,

- μέσα περιορισμού μικρής διαρροής,

- προστατευτικά γάντια,

- κατάλληλα δοχεία ή σακούλες προσωρινής συλλογής.

Σε περίπτωση διαρροής οι εργασίες διακόπτονται αμέσως μέχρι τον πλήρη περιορισμό και καθαρισμό της.

Άρθρο 8

Διαχείριση αποβλήτων

Κάθε συνεργείο ευθύνεται για τη συλλογή και νόμιμη απομάκρυνση των αποβλήτων που παράγει.

Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπονται στον χώρο:

- ξύσματα,

- σκόνες χρωμάτων,

- γυαλόχαρτα,

- δοχεία χρωμάτων ή διαλυτών,

- πανιά εμποτισμένα με χημικά,

- λάδια και φίλτρα,

- συσσωρευτές,

- κατάλοιπα πολυεστέρα και ρητινών,

- οποιοδήποτε άλλο απόβλητο εργασιών.

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας ο χώρος παραδίδεται καθαρός.

Άρθρο 9

Πλύσιμο σκαφών

Το πλύσιμο επιτρέπεται μόνον εφόσον δεν συνεπάγεται απόρριψη στη θάλασσα ή στα συστήματα απορροής λαδιών, καυσίμων, χρωμάτων, υφαλοχρωμάτων, διαλυτών ή άλλων ρυπογόνων ουσιών.

Άρθρο 10

Εργασίες που δεν επιτρέπονται

Μέχρι την ύπαρξη των τυχόν απαιτούμενων ειδικών τεχνικών υποδομών, εγκρίσεων και σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων αρχών, δεν επιτρέπονται:

- αμμοβολή,

- ψηγματοβολή,

- υδροβολή με σκοπό την αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, υφαλοχρωμάτων ή επιστρώσεων,

- εργασίες μεγάλης έκτασης που προκαλούν ανεξέλεγκτη διασπορά σκόνης,

- εκτεταμένες βαφές με ψεκασμό χωρίς κατάλληλη περίκλειση,

- εκτεταμένες πολυεστερικές εργασίες βιοτεχνικού χαρακτήρα,

- ναυπήγηση,

- ουσιώδης μετασκευή,

- διάλυση σκάφους,

- εργασίες που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα χωρίς προηγουμένως εξασφαλισμένο νόμιμο τρόπο διαχείρισής τους,

- θερμές εργασίες χωρίς τις απαιτούμενες ειδικές εγκρίσεις και μέτρα ασφαλείας.

Άρθρο 11

Θερμές εργασίες

Ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκόλληση, κοπή μετάλλων, χρήση φλόγας ή άλλες θερμές εργασίες επιτρέπονται μόνο κατόπιν ειδικής προηγούμενης έγκρισης και με τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας.

Όπου απαιτείται άδεια ή έγκριση άλλης αρμόδιας αρχής, αυτή προσκομίζεται πριν από την έναρξη.

Άρθρο 12

Καιρικές συνθήκες

Η διαχείριση της Μαρίνας δύναται να διακόπτει προσωρινά εργασίες σε περίπτωση:

- ισχυρών ανέμων,

- έντονης βροχόπτωσης,

- αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς,

- άλλων συνθηκών που αυξάνουν τον κίνδυνο ρύπανσης ή ατυχήματος.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ή χρήστη σκάφους

Ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος χρήστης:

- γνωστοποιεί εγκαίρως το συνεργείο,

- δεν επιτρέπει την έναρξη εργασιών χωρίς έγκριση,

- συνεργάζεται με τον Δήμο σε κάθε έλεγχο,

- οφείλει να μεριμνά για την άμεση διακοπή εργασίας που δημιουργεί κίνδυνο ρύπανσης ή ασφάλειας.

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις συνεργείου

Το συνεργείο:

- τηρεί τον παρόντα Κανονισμό,

- διαθέτει τα νόμιμα επαγγελματικά στοιχεία,

- διαθέτει κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισμό,

- χρησιμοποιεί τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας,

- λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης ρύπανσης,

- διατηρεί τον χώρο καθαρό,

- απομακρύνει τα απόβλητά του,

- ενημερώνει αμέσως σε περίπτωση ατυχήματος ή ρύπανσης,

- προβαίνει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες καθαρισμού και αποκατάστασης.

Άρθρο 15

Έλεγχος – Διακοπή εργασιών

Οι αρμόδιοι εκπρόσωποι του Δήμου δύνανται να ελέγχουν τον χώρο εργασιών οποτεδήποτε.

Σε περίπτωση παράβασης:

- διακόπτονται άμεσα οι εργασίες,

- απαιτείται άμεση αποκατάσταση,

- μπορεί να ανακληθεί η άδεια εργασίας,

- μπορεί να απαγορευθεί η επανείσοδος του συνεργείου,

- ενημερώνεται, όπου απαιτείται, η αρμόδια Λιμενική ή άλλη δημόσια αρχή.

Άρθρο 16

Περιστατικό ρύπανσης

Σε περίπτωση ρύπανσης ή άμεσου κινδύνου ρύπανσης:

- οι εργασίες σταματούν αμέσως,

- λαμβάνονται μέτρα περιορισμού,

- ενημερώνεται άμεσα η διαχείριση της Μαρίνας,

- ενημερώνεται η αρμόδια Λιμενική Αρχή όπου απαιτείται,

- παρέχονται όλα τα στοιχεία σχετικά με τα εμπλεκόμενα υλικά ή ουσίες.

Άρθρο 17

Ευθύνη και αποκατάσταση

Το συνεργείο και, κατά περίπτωση, ο ιδιοκτήτης ή χρήστης του σκάφους υποχρεούνται, στο μέτρο της ευθύνης τους, στην άμεση αποκατάσταση κάθε ρύπανσης ή ζημίας που προκλήθηκε από τις εργασίες τους και στη νόμιμη απομάκρυνση των σχετικών αποβλήτων.

Η υπογραφή οποιασδήποτε δήλωσης ή συμφωνητικού στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος δεν περιορίζει, δεν καταργεί και δεν μεταβάλλει οποιαδήποτε ευθύνη του Δήμου, του συνεργείου, του ιδιοκτήτη ή άλλου προσώπου που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 18

Πρόσθετοι όροι αρμόδιων αρχών

Κάθε ειδικότερος όρος ή μέτρο που επιβάλλεται από το αρμόδιο Λιμεναρχείο ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή εφαρμόζεται υποχρεωτικά.

Σε περίπτωση αντίθεσης υπερισχύει η υποχρεωτική διάταξη της νομοθεσίας ή η νόμιμη εντολή της αρμόδιας αρχής.

Άρθρο 19

Οριστικοποίηση και έναρξη εφαρμογής

Ο παρών Κανονισμός αποτελεί σχέδιο προς έλεγχο και διατύπωση παρατηρήσεων από το αρμόδιο Λιμεναρχείο.

Μετά την ενσωμάτωση των σχετικών παρατηρήσεων και την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας έγκρισης από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Καλλιθέας, τίθεται σε εφαρμογή.